Приложение № 2

к Требованиям к выдаче свидетельств

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Документы, подтверждающие наличие элементов

системы управления качеством

Наличие приказов о назначении должностных лиц, ответственных за:

- обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции;

- наличие системы стандартов предприятия, технологических карт контроля качества, соответствующих инструкций по проверке качества продукции, журналов работ;

- хранение проектной документации, документов по авторскому и техническому надзору, актов приемки выполненных работ, исполнительных схем и чертежей, документов о прочностных характеристиках применяемых материалов и конструкций.

| № n/n | Виды контроля | Основание и порядок осуществления | Возможные ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль |  |  |
| 1.1 | Входной контроль проектной документации в том числе ПОС и ППР | По мере поступления в соответствии со СНиП3.01.01-85, СНиП 12-01-2004 при этом проверяется: - ее комплектность; - соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; - наличие согласований и утверждений; - наличие ссылок на материалы и изделия; - соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; - наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; - наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допустимых уровней несоответствия по каждому из них; - наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. При обнаружении недостатков соответствующая документация направляется на доработку. | Главный инженер, Начальник ПТО, Начальники участков. |
| 1.2 | Входной контроль применяемых материалов и изделий | Постоянно по мере поступления в соответствии со СНиП3.01.01-85, СНиП 12-01-2004 при этом проверяется: - соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств и проектной документации; - наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования; - при необходимости выполняются контрольные измерения и испытания. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых выявлено входным контролем, отделить от пригодных, промаркировать, применение приостановить, известить поставщика и заказчика. Результаты входного контроля документируются. | Мастера, прорабы, начальники участков, главный инженер. |
| 1.3 | Входной контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы | До начала строительства в соответствии со СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.03-85 при этом проверяется: - соответствие установленным требованиям к точности; - надежность закрепления знаков на местности. Приемка осуществляется от заказчика по акту. | Геодезист, инженер ПТО, начальник участка |
| 2 | Операционный контроль | Постоянно по мере выполнения строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.03-85 при этом осуществляется: - проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных процессов; - проверка соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов по видам работ. Земляные работы согласно СНиП 3.02.01-87, ПОС, ППР, технологических карт, рабочих чертежей Каменные работы согласно СНиП 3.03.01-87, ПОС,.ППР, технологических карт, рабочих чертежей (и так далее по заявленным видам работ с указанием нормативных документов…) - своевременное выявление дефектов и причин их возникновения; - принятие мер по устранению дефектов; - выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах; Операционный контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества «СОКК» на выполнение соответствующего вида работ. Результаты операционного контроля заносятся в журнал работ, исполнительные схемы операционного контроля. | Мастера Прорабы |
| 3 | Геодезический контроль | Постоянно осуществлять в соответствии со СНиП 3.01.03-84 - геодезическую проверку соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий, сооружений и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления; - исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положения подземных инженерных сетей (в объеме определенном проектом); - контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, правильностью их хранения и эксплуатации. При превышении допустимых отклонений приостановить дальнейшее производство работ и сообщить заказчику. Результаты геодезической проверки фиксируются в общем журнале работ и исполнительных схемах. | Мастера, прорабы Инженер-геодезист |
| 4 | Внутренний приемочный контроль | В соответствии со СНиП3.01.04.-87, СНиП12-01-2004 и проектной документацией постоянно осуществлять: - проверку и оценку качества и приемку выполненных строительно-монтажных работ, а также отдельных ответственных конструкций и сооружений по мере выполнения. - проверку правильности оформления исполнительной документации. | Начальник участка, Комиссия по качеству, Главный инженер, Руководитель предприятия |
| 5 | Внутренний контроль | В соответствии со СНиП 3.01.01-85, СНиП12-01-2004 на всех стадиях строительства выборочно осуществлять: - проверку качества выполняемых строительно-монтажных работ и ведения производственного контроля. - проверку качества поставленных материалов, конструкций и изделий. - проверку полноты и правильности ведения исполнительной документации. - проверку устранения выявленных ранее нарушений. По результатам инспекционного контроля разрабатываются мероприятия по повышению качества на предприятии. | Комиссия по качеству Главный инженер Руководитель предприятия |
| 6 | Лабораторный контроль | - Проверка качества строительно-монтажных работ в порядке установленном схемами операционного контроля. - Проверка соответствия паспортам, стандартам, техническим условиям поступающих материалов, конструкций и изделий. - Проверка и испытания состояния грунта в основаниях. - Проверка и испытания сварных соединений. По результатам выдаются акты и заключения. Лабораторный контроль проводится сертифицированной организацией. | По договору сертифицированной лабораторией Главный инженер Начальник ПТО |
| 7 | Контроль нормативной базы | Контроль за наличием и состоянием нормативной литературы, стандартов предприятия, технологических карт, инструкций по качеству и ТБ. | Главный инженер Начальник ПТО |